普祥电子滚动显示屏使用说明

USB转换线软件安装使用说明

一、显示屏USB转换线：

*安装电脑驱动：将显示屏的输字光碟放入电脑，打开光驱所在的盘【如：CD驱动器（G：）】，再依次

打开“普祥电子输字软件”--“USB”—“USB口驱动程序”，在新弹出的“Setup V1.40”对话框中

点击“INSTALL”安装按钮，等待一段时间会出现“驱动安装成功”提示，按“确定”退出，则下载

器的电脑驱动安装完成。

*确认端口号：将USB转换线连接显示屏后插入电脑的USB口，用右键点击“我的电脑，选“属性”

—“硬件”—“设备管理器”—“端口”里你会看到电脑会新增一个名为“USB-SERIAL CH340(COM*)”

的端口（COM*每台电脑的配置不同，出现的端口号会不同，一般为COM3或COM4）

*下载数据：将显示屏接通12V交流电源，打开普祥电子输字软件“LED汉字显示系统”，在“COM传

输模式”中将串口号选为上面“设备管理器”里显示的“USB-SERTAL CH340”括号里显示的串口号

（COM*），在输字软件的“输入区域”里打入显示屏要显示的内容后，按下“文字发送”按钮，此时

显示屏会的灯会全部熄灭，表示正在接收数据，当电脑提示“发送成功”，按下“确定/OK”后，显

示屏会再重新显示客户输入的新内容。

*******注意：电脑提示“发送成功”后，一定要按下“确定/OK”之后才能拔出USB转换线，否则会导

致软件出错不能使用。********

二、显示屏输字软件安装：

将光盘置入光驱中，在[我的电脑]打开光盘并双击运行“汉字显示。exe”文件，进入软件安装程序，

你可根据系统提示进行安装，也可一直按[下一步]直至[完成]进行默认方式安装。从桌面快捷方式

[LED汉字显示系统]或从[开始]—[程序]—[普祥电子LED系统]—[LED汉字显示系统]进入LED汉字

显示屏调整程序，将LED显示屏附带的串口通讯线与电脑连好，接通LED显示屏的电源，即可从LED

汉字显示屏调整程序中对LED显示屏所显示的内容进行修改。

三、遥控器／按键设置时间：

遥控器／按键板有三个按键：“SET”，“+”和“-”（“SET”：用于设置，确定和返回；“+” ：用于加操作／删除时间；“-” ：用于减操作）在滚动显示状态，按一下“SET”键即可进入年份设置，设置完后，再按一下“SET”键则进入月份设置，设置顺序为：年，月，日，星期，时，分，当设置完“分钟”后再按一下“SET”键，则又重新进入显示状态。

＊遥控器删除时间：	在滚动显示状态，按一下“＋”键，然后在1秒钟内再按一下“－”键，则可将显示屏的年月日时间删除掉不显示。

- 按键删除时间：在滚动显示状态，按下“＋”键不放，此时屏幕会完全不显示，等待５秒钟左右，屏幕外圈灯会有部分显示，表示可以放开按键，显示屏的年月日时间已经被删除了。

（如删除时间后需要再重新显示时间的话，只需要用“SET”按键重新再设置一次时间即可）